阜新市海州露天煤矿矿山环境治理和国家矿山公园建设办公室阜新市龙腾路道路工程项目

环境影响报告书

（简本）

环评单位：辽宁瑞尔工程咨询有限公司

2016年3月

目  录

1 建设项目概况	3

1.1 项目基本情况	3

1.2 项目土地现状及利用情况	3

1.3 建设内容及规模	4

1.4 工程进度	5

1.5 项目流程	5

1.6 相关规划	7

2 建设项目周边环境现状	8

2.1建设项目所在地的环境现状	8

2.2 建设项目环境影响评价范围	8

3 施工期环境影响预测及评价	9

3.1 施工期环境空气影响评价	9

3.2 施工期噪声环境影响评价	10

3.3 施工期水环境影响评价	12

3.4 施工期固体废弃物影响评价	12

3.5 施工期生态影响评价	13

4 运营期环境影响预测及评价	15

4.1 声环境影响评价	15

4.2 环境空气影响评价	16

4.3 地表水环境评价	16

5 社会环境影响评价	18

5.1 对交通功能的影响	18

5.2 对沿线社会经济发展的影响	18

5.3 对当地基础设施的影响	18

6 环境影响评价结论与建议	19

6.1 关于区域环境质量现状及影响分析结论	19

6.2 关于污染物达标排放结论	19

6.3项目选线可行性	20

6.4 环境影响评价建议	20

6.5 环境影响评价总结论	21

7 联系方式	22

7.1 评价单位	22

7.2 建设单位	22

# 1 建设项目概况

## 1.1 项目基本情况

项目名称：阜新市龙腾路道路工程项目

建设单位：阜新市海州露天煤矿矿山环境治理和国家矿山公园建设办公室

路线走向：拟环绕阜新国家矿山公园修建城市道路，途径小型煤矿工业企业、居民、阜新永灵珍奇博物馆、矿山公园主题广场等

建设性质：新建

道路等级：城市主干路

设计速度：50公里/小时

设计交通量：2017年509辆/天，2027年9518辆/天，2037年25444辆/天。

建设内容：龙腾路道路工程拟环绕阜新国家矿山公园修建城市道路，龙腾路新建道路全长10.3km，道路红线宽度为45m，机动车道为双向四车道，机动车两侧修建绿化隔离带、非机动车道、人行道、绿化带，机动车道宽度为15m，非机动车道宽度为5m（单侧布置），人行道宽6m（双侧布置），绿化隔离带宽5m（双侧布置），绿化带宽14m（双侧布置），并修建路灯521基，排水管线10.3km。

投资总额：13042.8万元

预计投产日期：2017年12月

## 1.2 项目土地现状及利用情况

海州露天矿于1953年7月1日正式投产，经过50多年大规模开采，形成了东西长3.9公里，南北宽1.8公里，深约350米的城市“伤疤”，也成为了地质环境破坏的“重灾区”，矿区地质环境状况十分恶劣，严重影响着周边人民群众的生命、财产安全。为此2005年阜新市人民政府向国土资源部、财政部申请矿山地质环境综合治理立项并得到批复，阜新海州露天煤矿经地质环境综合治理后以国家矿山公园形式存留下来，一是改善了当地人民群众的生存环境，同时也为人类矿业发展史积累了珍贵的文化遗产和丰富的露天矿山地质遗迹。龙腾路建设作为海州露天矿生态环境治理的基础性工程，改善阜新市生态环境、培育壮大接续产业，具有极其重要意义。

通过对海州露天矿矿坑周边拟建龙腾路项目的现状详查，主要存在以下问题：

1、目前海州露天矿矿坑周边50m范围内存在近50余家企业，主要为煤场，大量废旧厂矿、房屋闲置，不能与矿山公园整体形象融为一体，不但对周边环境造成严重污染，威胁当地居民的生产和生活，而且破坏了矿山公园的自然景观。

2、道路系统不完善，不利于交通快速疏散，有部分路段出现老化破损现象，影响交通运行。

3、部分道路设施不配套、功能不完善，没有人行道、路灯、排水、绿化等设施。

4、龙腾道路拟建场地目前为工业企业（50户）、少数居民用房（18户）、耕地（116000m2）、林地（146000m2）、电线杆（17500m、1050杆）、阜矿集团铁路运输专线（2500m）、现状便道，其中除现状便道以外，均在拆迁范围。

## 1.3 建设内容及规模

龙腾路道路工程拟环绕阜新国家矿山公园修建城市道路，龙腾路新建道路全长10.3km，道路红线宽度为45m，机动车道为双向四车道，机动车两侧修建绿化隔离带、非机动车道、人行道、绿化带，并修建路灯521基，排水管线10.3km，具体工程量见表1-1：

表1-1   主要工程数量

| 项 目 名 称 |  |  | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总占地面积 |  |  | m2 | 462676.5 |  |
| 路线 | 路线长度 |  | km | 10.3 |  |
|  | 车道横坡 |  | % | 1.5 |  |
|  | 露肩横坡 |  | % | 2.0 |  |
| 路基工程 | 路基宽度 |  | m | 45 |  |
|  | 挖方 |  | m3 | 428660 |  |
|  | 填方 |  | m3 | 142446 |  |
|  | 弃方 |  | m3 | 286214 |  |
| 路面工程 | 机动车道路路面宽 |  | m | 15 |  |
|  | 非机动车道路面宽 |  | m | 5 |  |
|  | 沥青混凝土面积 |  | m2 | 197035 |  |
| 交叉工程 | 平面交叉 |  | 处 | 2 |  |
| 绿化工程 | 宽度 |  | m | 19 |  |
|  | 面积 |  | m2 | 195700 |  |
| 照明工程 | 钢制八棱形双臂 |  | 基 | 512 | 高度12m，双布置方式 |
| 排水工程 | 排水管线 |  | km | 10.3 | 管径DN600 |
| 交通工程及沿线设施 | 交通标志 | 指示转盘 | 个 | 2 |  |
|  |  | 指示观景平台 | 个 | 8 |  |
|  |  | 指示道口 | 个 | 4 |  |
|  | 交通标线 |  | m2 | 7358.4 |  |
|  | 信号灯 |  | 个 | 2 |  |

## 1.4 工程进度

项目计划施工期为2016年4月至2017年12月末。

## 1.5 项目流程

本工程属道路工程，对环境影响包括施工期和运营期，主要工序及污染流程见图1-1。

图1-1       项目工艺流程及污染节点图

W——废水

G——废气

S——固废

N——噪声

E——生态

## 1.6 相关规划

《阜新市城市总体规划（2013-2020）》中指出环境特色和城市道路建设方面，应以细河生态景观廊道为主轴，贯通林荫绿道体系，突出打造以海州露天矿为特色的工业遗产主题公园。同时，以“一环、五横、九纵”主干道为核心建设城市道路系统。

本项目为阜新市龙腾路道路工程项目，拟环绕阜新国家矿山公园修建城市道路，龙腾路的建设符合《阜新市城市总体规划（2013-2020）》要求。作为海州露天矿生态环境治理的基础性工程，建成以后，可以带动城市南部地区的区位优势，开发价值将大幅提升，海州露天矿将成为阜新的一个新景观、新名片，周边地区更加适合居住，人口转移也会随着形成，城市格局可以向南北延伸，为城市发展拓展了空间。该项工程更是实现加快转型振兴的重要举措，对于改善阜新市生态环境、培育壮大接续产业，具有极其重要意义。

# 2 建设项目周边环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

### 2.1.1 环境空气质量现状调查

评价区域环境空气质量未达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，PM10、TSP日均值超标。

### 2.1.2 声环境质量现状调查

项目所在区域环境噪声现状均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类和3类区标准要求，区域声环境质量现状较好。

## 2.2 建设项目环境影响评价范围

根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006），并结合项目以及道路沿线的环境特点，确定项目的评价范围如表2-1。

表2-1   评价工作范围划分表

| 序号 | 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 声环境 | 路中心线两侧各200m范围内，以环境敏感点如集中居民区为重点评价区域。 |
| 2 | 空气环境 | 路中心线两侧各200m范围内 |
| 3 | 水环境 | 路中心线两侧各200m范围内 |
| 4 | 生态环境 | 道路用地界外100m范围内 |
| 5 | 社会环境 | 项目直接影响区域 |

。

# 3 施工期环境影响预测及评价

3.1 施工期环境空气影响评价

万水河

### 3.1.1 施工期扬尘的环境影响分析

扬尘主要来自车辆行驶产生的扬尘。

根据同类项目建设经验，施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的70%以上。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。本项目中物料大多外购，虽然总体运输条件比较理想，但施工区内路面含尘量高，道路扬尘比较严重。特别在混凝土工序阶段，灰土运输车引起的扬尘对道路两侧影响更为明显。若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4~5次），可使扬尘减少50～70%左右，洒水抑尘的试验结果见表3-1。

表3-1   施工期洒水抑尘试验结果

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |
| 衰减率（%） |  | 80.2 | 51.6 | 41.7 | 30.2 |

上述结果表明，有效的洒水抑尘可以使施工扬尘在20~50m的距离内达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，大幅度降低施工扬尘的污染程度。

### 3.1.2 施工期汽车尾气的环境影响分析

施工期尾气污染源主要是各种施工机械和车辆。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似公路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2 mg/m3和0.117 mg/m3；日平均浓度分别为0.13 mg/m3和0.0558 mg/m3。施工机械和运输车辆具有流动性和间歇性的特点，随着施工结束，此类影响可随之消失，不会对该区域大气环境质量产生持久性危害。

### 3.1.3 施工期沥青烟的环境影响分析

由于沥青烟气的产生以沥青熔融过程最为严重，沥青烟气中主要有THC、TSP等污染物，本项目采用外购成品商业沥青，用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地，沥青混合料摊铺温度控制在135～165摄氏度，对施工现场的影响只有沥青冷却固化过程中挥发的少量烟气，该部分烟气产生量相对于沥青熔融和搅拌过程要小的多，并且沥青摊铺采用全幅一次摊铺成型，对周围环境影响时间也比较短暂，铺设沥青路面采用商品沥青砼，不得采用现场喷铺沥青。本项目沥青铺设过程中产生的废气不会对周围环境产生较大影响。

## 3.2 施工期噪声环境影响评价

### 3.2.1施工期主要噪声源及干扰半径

项目施工期噪声主要是施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声，这些噪声源的数量和种类较多，既有固定源，也有流动源，有的是连续源，也有不少属瞬时源（突发性噪声），且一般噪声源强较大，对周围环境影响较大。

根据类比相关资料，仅按点声源的距离衰减估算，各施工段主要使用设备噪声源强及各施工期主要施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径见表3-2：

表3-2    各种施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径

| 序号 | 主要设备名称 | 噪声源强 （dB（A）） | 对应于不同限值的干扰半径（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | r55 | r70 |
| 1 | 轮式装载机 | 90（5.0） | 281 | 50 |
| 2 | 平地机 | 90（5.0） | 281 | 50 |
| 3 | 振动式压路机 | 86（5.0） | 177 | 32 |
| 4 | 双轮双振压路机 | 81（5.0） | 100 | 18 |
| 5 | 三轮压路机 | 81（5.0） | 100 | 18 |
| 6 | 轮胎压路机 | 76（5.0） | 56 | 10 |
| 7 | 推土机 | 86（5.0） | 177 | 32 |
| 8 | 轮胎式液压挖掘机 | 84（5.0） | 141 | 25 |
| 9 | 摊铺机 | 87（5.0） | 199 | 35 |

注：表中为每种设备单台作业时的数据，多台时会有所变化。

### 3.2.2 施工期场界噪声分析

本项目噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），从表3-2中可以看出，施工设备昼间在距周边距离为32m～50m以外的范围作业时，敏感目标噪声可以达标；夜间噪声达标则需要施工设备在距敏感目标距离56m～281m以外范围。

本项目沿线200m范围内有2处居民区和1处老年公寓，施工机械噪声不可避免的对居民和老年公寓正常生活造成一定的影响。

根据经验分析，施工噪声影响范围有限，一般在200m以内，且为暂时性噪声源，随之施工期结束而消失，不会对区域声环境产生持久性危害，项目夜间禁止施工，因此，受影响的时段主要为昼间，项目必须采取一定的措施，来减缓对周围居民的影响。

根据项目施工特点，主要噪声控制段为村落段，拟采取的施工期减缓措施如下：

① 严禁在21时至次日6时之间进行各种施工作业，需连续施工作业的必须在开工前到环保行政主管部门办理夜间施工审批，施工前应提前3天对周围居民进行公示。

② 对于距离敏感目标较近的路段，采取搭建临时声屏障。

③ 为了监督和保护居民的生产、生活，需进行施工期的声环境质量监测。根据监测结果；采取相应的噪声防治措施，如限制工作时间，改变运输路线，采用临时声屏障等措施。

④ 合理安排施工计划，避免产生噪声大的设备同时开启；要选用较先进的，噪声较小的施工设备，缩短一次开机时间、避免集中作业等减少噪声污染的必要防护措施，将施工噪声的影响减小到最低限度。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，也将会对周围环境及居民产生一定的影响。因此，应加强运输车辆的管理，尽量压缩工区的车流量和行车密度，禁止汽车鸣笛。

## 3.3 施工期水环境影响评价

拟建项目工程施工不可避免地会对水环境产生一定的影响，污染源主要有施工生活污水的排放、建筑材料的运输和堆放、公路施工过程等对地表水体水质的污染影响等。

（1）施工物料运输、堆放对地表水的影响

各种筑路材料的运输、路基的填筑等施工过程，均会引起扬尘，而这些尘埃会随风飘落到附近的水体中将会增加水体的浊度，使水质受到一定的影响。

此外，如果管理不善，路基、路面堆放的粉煤灰、白灰、水泥等建筑材料会被雨水冲刷而流失，污染河流或灌溉用水水质。

这种影响虽是暂时的、短期的，但对局部区域的污染可能加重，因此，在公路施工期，必须采取措施加强环境管理，尽可能减少油污及物料的流失，减轻对河流的污染程度。

（4）生活污水对地表水的影响

施工期间，人员比较集中，施工营地将产生较多的生活污水。由于本项目公路工程量最大，施工人员产生的生活污水取80L/人·d，施工人员约60人，则每天各施工工地生活区产生污水4.8 m3/d。由于废水产生量较小且分散排放，故主要用于施工过程中降尘洒水等，剩余的排放量较小，对周围环境影响较小。

本工程施工期产生的水环境污染主要为施工人员产生的很少量的生活污水，项目在道路施工设置环保型临时卫生间，定期由环卫部门清运。

## 3.4 施工期固体废弃物影响评价

本工程将产生建筑垃圾，建设单位必须严格按《辽宁省城市市容和环境卫生管理条例》规定，办理排放许可证并排放到指定地点，严禁私自排放固体废物，并做到建筑垃圾应日产日清，严禁随意抛撒建筑垃圾。

对于产生的弃土用于道路两侧绿化。

对于施工人员的生活垃圾产生量较小，应妥善处理，利用附近的生活垃圾收集点，收集后送至垃圾填埋场填埋处理，严禁随意排放。

采取上述措施后，将减少项目施工期排放的固体废物对周围环境产生的影响。

## 3.5 施工期生态影响评价

### 3.5.1工程占地影响分析

道路的占地将造成这些土地资源、植被的永久性损失，城市道路建设对生态的环境影响主要是施工期道路沿线开挖对植被造成的影响。对被占用土地的居民来讲主要是失去少量旱田，本次工程建设，对失去土地农民生活质量会带来一定的影响，工程在征用土地过程中，要按照占用土地面积，计算农业产量，给予合理的经济补偿。本次工程征地补偿以货币补偿为主，建设单位要保证及时足额的向被征地居民发放征地款。

### 3.5.2植被影响分析

（1）在道路直接开挖的路面范围内，包括路基部分和偏坡部分的所有植物将被铲除消失。

（2）施工中，施工人员因生产、生活需要会砍伐一些树木，要严格遵循《中华人民共和国森林法》，加强对施工人员的环保教育，严禁乱砍盗伐。

工程占地，占用旱田，破坏农作物，导致区域内的绿地率减小，使绿色植物光合作用、释放新鲜氧气、吸收二氧化碳作用、植物的减尘、滞尘作用及对有害气体的吸收等作用降低，给生态环境带来不利的影响。

道路建成后，对植物生境也将产生影响，道路建设使植物群落的生存空间受到限制，道路使植物群落以条带状或斑块状存在。道路的修建将改变区域径流情况，裸露的路面使地表径流增加，加速周边土壤侵蚀速率。大量的土地被硬质覆盖，不透水面积的增加，使得土地的渗透率降低，而导致土壤通气、排气状况的恶化，为道路两侧的植被生长造成不良影响。

### 3.5.3施工对景观的影响分析

（1）城市道路工程对自然景观的影响

工程对自然景观的影响主要表现在由于道路修建使得所在区域的自然景观发生变化。道路占用林地、耕地，使沿线景观要素的镶嵌体的数量和面积都有不同程度的改变。同时道路也分割了原来成片的林地和耕地景观，降低了林地和耕地景观的连通性。

任何事物都有其两面性，道路建设中的人工构筑物如道路及道路沿线的美化、绿化处理等，使沿线自然景观与公路的人文景观相互协调、相互融合后构成新的景观。

（2）道路景观的美学价值分析

为了减少对原来自然景观的破坏，使道路建成后，自然景观与人文景观达到和谐统一，把美学运用公路设计中，提高沿线景观的美学价值是公路设计不可缺少的重要组成部分。

本工程设计遵循“以人为本”的设计理念，坚持“安全、舒适、环保”总体设计原则。充分保护和利用现有自然景观，尽力掩盖和降低施工痕迹，减少人工构造痕迹，最大限度的保护和恢复生态原貌。在路线设计上，尽可能优化线形，保护自然景观，使公路融入大自然中。对道路两侧的绿化设计以自然为原则，避免生硬的挡防结构及长廊市绿化方式，力求达到与自然的融合。

道路的美化建设离不开绿化。本城市道路工程规划建设一套完整的点、线、面多层次的绿地系统，构成一种别开生面的道路景观。

绿地系统主要是指道路两侧绿化。在符合树种生态学特性的前提下，选择乔灌草相结合，常绿树种与落叶树种相搭配，同时考虑树种间的季相变化。在物种搭配上遵循园林美学原理，符合统一性、调和性、协调性和韵律性的原则，做到变化中的统一，统一中的变化。

道路建设竣工完成后，通过道路两侧的绿化和美化处理，改善了道路及其周围环境，对沿线景观的不利影响较小。

# 4 运营期环境影响预测及评价

## 4.1 声环境影响评价

运营期的主要噪声源为道路上行驶的车辆产生的交通噪声，交通噪声包括发动机、冷却系统、传动部件运转产生的机械噪声，排气系统空气动力噪声，轮胎与地面的摩擦噪声等。车辆噪声与车辆使用年限、保养状况、载重、车速、路面状态等诸多因素有关。而道路交通噪声则与车流量密切相关。

经预测，距离道路红线50m外区域（执行1类标准区域），在龙腾路营运近期（2017年）、营运中期（2027年）、营运末期（2037年）各敏感点昼夜间噪声均可以达标。

为了最大限度减少运营期声环境影响，环评要求：

（1）建议规划部门不要批准在拟建道路两侧各200m范围内修建居民住房、学校、医院等对声环境质量要求高的建筑物。

（2）选取具有代表性的环境敏感点进行运营期噪声跟踪监测，根据监测结果确定是否采取降噪措施。监测点有：晚霞老年公寓、东帮和北帮居民区等。

（3）通过加强交通管理，经常养护道路路面保持平整度，经常养护沿线道路绿化带，控制车速，可有效降低交通噪声污染。

## 4.2 环境空气影响评价

项目运营期产生的大气污染物主要为汽车尾气中的HC、NOX和CO，采用类比分析方法分析项目运营期对周围空气环境产生的影响。鉴于以前公路项目空气影响预测工作中均采用NO2因子开展评价工作，且NOx的污染与NO2基本相似，故本项目类比分析中暂时仍按NO2和相应的标准值进行类比分析。

运营期汽车尾气对空气环境的影响选择《类比法在公路大气环境影响预测中的应用》文献中给出的数据，即以吉林省辽源市营城子至西丰公路作为类比原型公路，此公路为一级公路，行车速度是60km/h，日均车流量为30000辆/天，采用沥青混凝土路面，公路于2002年10月投入使用。辽源市环境保护监测站负责监测，在原型公路分别距路肩10m、30m、40m、60m、80m设采样点，对HC、NO2和CO三种污染物小时浓度进行监测，监测结果见表4-1。

表 4-1    	营城子至西丰公路空气监测结果	单位：mg/m3

| 污染物 | 10m | 30m | 40m | 60m | 80m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0.134 | 0.131 | 0.074 | 0.043 | 0.042 |
| NO2 | 0.042 | 0.040 | 0.033 | 0.030 | 0.026 |
| HC | 0.062 | 0.050 | 0.044 | 0.037 | 0.032 |

可见各污染物小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中相应的二级标准。本工程新建龙腾路2017年509辆/天，2027年9518辆/天，2037年25444辆/天，低于营城子至西丰公路流量（30000辆/天），因此评价认为本项目道路运营期汽车排放尾气对道路沿线区域大气环境影响不大。

## 4.3 地表水环境评价

项目运营后，由于车辆运行中，可能会滴漏油类物质，轮胎与路面摩擦会产生橡胶微粒，车辆排放废气中的颗粒物质，运输货物中飞扬的微粒物质等，均可能在路面上形成不同程度的积聚，而这些物质可能随降水而形成路面径流进入地表水环境。本项目路面形成的地表径流经雨水管道收集后与接入煤城路排水管道排入污水处理厂，处理后排入细河。降雨期，细河同时接纳其它排水在内的地表汇集水，因此，本项目路面雨水引起河水中污染物浓度大幅度增加的可能性相对较小，本项目降雨期排水不会对细河水质产生实质性影响。

# 5 社会环境影响评价

## 5.1 对交通功能的影响

新建龙腾路道路工程，使城市格局可以向南北延伸，为城市发展拓展了空间，形成了对外连接的交通道路，可以带动城市南部地区的区位优势，开发价值将大幅提升，海州露天矿将成为阜新的一个新景观、新名片，该项工程更是实现加快转型振兴的重要举措，对于改善阜新市生态环境、培育壮大接续产业，具有极其重要意义。

## 5.2 对沿线社会经济发展的影响

道路建成后将改善当地的交通条件，并与当地多条交通干线连通，必将加速该地区与外界的物质流通，促进当地经济发展。

道路建设增加内需，吸纳当地居民参与道路建设，增加当地居民收入，在建设期对当地经济就有一定促进作用。

## 5.3 对当地基础设施的影响

城市基础设施的建设将直接服务于经济建设，良好的城市氛围，便捷快速的城市交通将为国家矿山公园提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。

虽然本工程的建设将会给当地社会和沿线居民带来暂时性影响，但这些影响相对较小，影响时间较短，随着各项工作的落实，这些影响会向有利的方面发生转变。因此，总体上，本项目建设对社会基础设施发展有着良好影响。

# 6 环境影响评价结论与建议

## 6.1 关于区域环境质量现状及影响分析结论

①空气环境质量现状监测及评价表明：

评价区域环境空气质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级评价标准，主要污染物为PM10、TSP，超标原因为附近煤场企业露天堆煤产生的以及矿坑产生的扬尘所致。

本新建工程运营后，各污染源排放的污染物经预测对区域环境空气质量影响不大。

②声环境质量现状监测及评价表明：项目所在区域环境噪声现状均达到《声环境质量标准》中1类和4a类功能区标准要求，区域声环境质量现状较好。

本新建工程运营后，采取相应措施后交通噪声对区域声环境质量及敏感目标影响不大。

## 6.2 关于污染物达标排放结论

（1）施工期

① 施工期扬尘对施工现场及周边环境有一定影响，在采取上述环评要求的防治措施后，对周围环境影响较小。

② 施工期间汽车尾气对周围环境空气有一定的影响，在加强设备维护和车辆管理，可最大限度的减少尾气污染物的排放，对周围环境影响较小。

③ 施工期间沥青由当地沥青拌合站供给，用保温槽车运送到施工现场。施工铺路蒸发沥青烟产生的沥青烟很少，对周围环境影响较小。

④ 本项目施工期昼间场界噪声不能保证完全达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，夜间则不能达标，在采取上述环评要求的防治措施后，施工噪声可大大降低，将减小对周围环境的影响。

⑤ 施工期建筑垃圾由施工单位到市容和环境卫生行政主管部门办理排放手续，运送到城建环卫部门指定堆场存放，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场填埋处理，弃土用于道路两侧绿化，对周围环境的影响不大。

⑥ 施工期施工及周边生态环境有一定影响，但影响范围有限，在采取上述环评要求的防治措施后，对周围生态环境影响较小。

（2）运营期

① 项目运营后，交通噪声对周围环境产生一定的影响，由于附近居民距离本项目龙腾路较远，产生的交通噪声经距离衰减后，对道路附近居民住宅的影响不大。

② 项目运营期产生的大气污染物主要为汽车尾气中的HC、NOX和CO，汽车尾气呈线性排放，所在地空间开阔，利于污染源扩散，类比同类型项目，大气污染物对周围环境产生影响较小。

③ 项目运营后，这种由于路面雨水引起的河水中污染物浓度增加值非常小，一般情况不会对沿线河流水质产生影响。

④ 项目建成后，改善沿线交通环境的，沿线的投资环境也得到改善，具有较好的社会影响。

综上所述，由于本项目对各污染源均采取了比较完善的污染控制措施，使本项目的各种污染源均得到了有效控制，所排放的各种污染物均可稳定达标排放。

## 6.3项目选线可行性

本项目符合国家发改委发布的《产业结构调整目录》（2011年）（修正）和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》，符合阜新市城市交通规划，在采取本报告书中提出的各项的环境保护措施后，可以缓解项目建设对沿线环境的影响。因此，本项目选线合理。

## 6.4 环境影响评价建议

切实落实和实施项目设计及本环评提出的各项污染防治措施，确保实现项目各种污染物的稳定达标排放。严格按照设计的规模、路线和占地进行项目建设，不得占用规划以外的用地，严格按照国家有关政策妥善安置好占地内的居民、企业、耕地、林地等拆迁问题，在占地内的所有拆迁安置问题解决后方可施工，同时按照设计进行绿化，如需更改规模，需先经环保管理部门批准后方可进行，不得自行变更。

## 6.5 环境影响评价总结论

本项目为龙腾路道路工程项目，作为海州露天矿生态环境治理的基础性工程，建成以后，可以带动城市南部地区的区位优势，开发价值将大幅提升，海州露天矿将成为阜新的一个新景观、新名片，周边地区更加适合居住，人口转移也会随着形成，城市格局可以向南北延伸，为城市发展拓展了空间。该项工程更是实现加快转型振兴的重要举措，对于改善阜新市生态环境、培育壮大接续产业，具有极其重要意义。项目施工期和运营期将不可避免地对沿线两侧一定范围内的生态环境、声环境、空气环境、水环境以及社会环境等产生一定的负面影响，但只要建设单位和施工单位能够在施工期、运营期认真落实有关法律法规，实施各项环境保护措施，这些负面影响可以得到有效控制及恢复。

建设单位必须切实落实设计及本环评提出的各项污染防治措施、生态保护措施和风险防范措施，则从从经济效益、社会效益、环境效益综合分析，本项目的建设是可行的。

# 7 联系方式

## 7.1 评价单位

辽宁瑞尔工程咨询有限公司

地址：鞍山市铁东区正义街

邮编：114000

联系人：李女士         电话：0412-6313078

邮箱：liaoningruier@163.com

## 7.2 建设单位

阜新市海州露天煤矿矿山环境治理和国家矿山公园建设办公室

地址：辽宁省阜新市人民大街48号

邮编：123000

联系人：霍先生         电话：18641808201

邮箱：gtjhjk@163.com